Практическая работа № 1

Тема: Основы работы с программным обеспечением KiCAD

Наименование и цель работы

Данная практическая работа посвящена освоению базовых возможностей программного комплекса KiCAD. В ходе работы ставится цель изучить интерфейс программы, научиться создавать новый проект, добавлять элементы в электрическую схему и выполнять их соединение в соответствии с требованиями ГОСТ. Дополнительно предполагается закрепить навыки оформления схемного файла, включая проставление позиционных обозначений элементов, нумерацию цепей, а также визуальное выделение соединений между микроконтроллером и периферийными модулями.

Перечень элементов, использованных в схеме

В состав разработанной схемы вошёл микроконтроллерный учебный стенд Arduino Uno, который построен на базе микросхемы ATmega328P. Это восьмиразрядный контроллер с тактовой частотой 16 МГц, работающий при напряжении питания 5 В и имеющий достаточное количество цифровых и аналоговых входов и выходов для подключения различных датчиков и устройств отображения.

К Arduino были подключены две тактовые кнопки, использующие в схеме позиционные обозначения S1 и S2. Они относятся к классу нормально-разомкнутых кнопочных переключателей и подключены к выводам D7 и D8 микроконтроллера. Каждая кнопка снабжена подтягивающим резистором сопротивлением 10 кОм (обозначения R1 и R2), который предотвращает появление ложных срабатываний.

Вторым важным периферийным устройством стал датчик влажности DHT11. Он используется для измерения относительной влажности воздуха в диапазоне от 20% до 80% и температуры окружающей среды в диапазоне от 0°C до 50°C. В состав модуля входят три или четыре вывода (в зависимости от версии): питание (VCC), земля (GND) и линия данных (Data), которая используется для двустороннего обмена информацией с микроконтроллером. В схеме датчик обозначен как U1.

Третьим устройством является жидкокристаллический дисплей с интерфейсом I²C, обозначенный HL1. Конкретно используется стандартный модуль LCD 16×2 с платой-переходником на микросхеме PCF8574. Дисплей имеет всего четыре вывода: питание 5 В, земля, а также линии передачи данных SDA и SCL. Это позволяет значительно сократить количество соединений с микроконтроллером по сравнению с классическим параллельным интерфейсом.

Копия окна схемного файла

В процессе выполнения работы была создана схема в редакторе KiCAD. В её основу положен стенд Arduino Uno, от которого проведены соединения к периферийным устройствам. Все цепи, связывающие контроллер с датчиком, дисплеем и кнопками, выделены зелёным цветом, что позволяет визуально подчеркнуть их роль. Каждый элемент схемы снабжён позиционным обозначением: DD1 для Arduino, HL1 для дисплея, U1 для датчика, S1 и S2 для кнопок, R1 и R2 для резисторов. Все цепи снабжены номерами, что соответствует требованиям ГОСТ по оформлению электрических схем.

Тестирование в Arduino IDE

Листинг 1 — Код тестирования стенда

#include <Wire.h>

#include <LiquidCrystal_I2C.h>

#include "DHT.h"

// Настройка LCD

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);

// Пины

#define DHTPIN 11

#define DHTTYPE DHT11

const int buttonPlus = 6;

const int buttonMinus = 7;

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

int counter = 0;

// Для долгого удержания

unsigned long pressStartTime = 0;

bool plusPressed = false;

void setup() {

pinMode(buttonPlus, INPUT_PULLUP);

pinMode(buttonMinus, INPUT_PULLUP);

lcd.init();

lcd.backlight();

Serial.begin(9600);

Serial.println("=== System Start ===");

dht.begin();

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print("Humidity:");

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print("Count:");

}

void loop() {

// Чтение влажности

float humidity = dht.readHumidity();

if (isnan(humidity)) {

Serial.println("Ошибка чтения DHT!");

humidity = 0;

}

// Работа кнопки "+"

if (digitalRead(buttonPlus) == LOW) {

if (!plusPressed) {

plusPressed = true;

pressStartTime = millis();

} else {

if (millis() - pressStartTime > 3000) {

counter += 10;

Serial.println("Button + long press -> +10");

plusPressed = false;

}

}

} else {

if (plusPressed && (millis() - pressStartTime < 3000)) {

counter++;

Serial.println("Button + short press -> +1");

}

plusPressed = false;

}

// Работа кнопки "-"

if (digitalRead(buttonMinus) == LOW) {

delay(200);

counter--;

Serial.println("Button - short press -> -1");

}

// Защита от отрицательных значений

if (counter < 0) counter = 0;

// Логирование

Serial.print("Humidity: ");

Serial.print(humidity);

Serial.print("% | Counter: ");

Serial.println(counter);

// Обновление дисплея

lcd.setCursor(10, 0);

lcd.print("     ");

lcd.setCursor(10, 0);

lcd.print(humidity, 1);

lcd.print("%");

lcd.setCursor(7, 1);

lcd.print("     ");

lcd.setCursor(7, 1);

lcd.print(counter);

delay(100);

}

Для тестирования стенда был написан код, который реализует мониторинг влажности с датчика DHT11 и счетчик с управлением через две кнопки. Правая кнопка "+" увеличивает значение (короткое нажатие - +1, длинное удержание - +10), левая кнопка "-" уменьшает значение на 1, с защитой от отрицательных значений. Данные выводятся на LCD-дисплей и в Serial-монитор.

Демонстрация рабочей версии стенда

Выводы по работе

В ходе выполнения практической работы я познакомился с интерфейсом программы KiCAD и освоил базовые приёмы работы с ней: создание проекта, добавление элементов на схему, формирование связей между ними и оформление документации по правилам ГОСТ. В качестве практического примера была разработана схема, включающая учебный стенд Arduino Uno, датчик влажности DHT11, жидкокристаллический дисплей с интерфейсом I²C и две кнопки.

Далее практическая часть работы включила сборку и отладку схемы на физическом стенде. Было выполнено подключение необходимых соединений, собрана принципиальная схема, после чего на микроконтроллер Arduino Uno была успешно загружена управляющая программа. В ходе тестирования было подтверждено корректное взаимодействие всех компонентов: работа датчика влажности, отображение данных на дисплее и функционирование кнопок управления счетчиком.

Таким образом, было показано, как обеспечивается взаимодействие периферийных устройств с микроконтроллером, а также отработаны навыки присвоения позиционных обозначений и нумерации цепей. Полученные знания создают основу для дальнейших занятий, связанных с проектированием более сложных схем и написанием управляющих программ.