Практическая работа № 5

Тема: Научиться подключать к микроконтроллеру средства отображения информации (в частности, 7-сегментные индикаторы) и выводить на них данные.

Наименование и цель работы

Целью работы является освоение основ подключение средств отображения информации к микроконтроллеру и дальнейший вывод данных на них.

Копия окна схемного файла

Копия программного файла (на C/C++)

Листинг 1 — Код счетчика на 7ми сегментном дисплее

// Настройки пинов

const uint8_t digs[] = {2, 3, 4, 5};  // D0, D1, D2, D3

const uint8_t segs[] = {6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13};  // A, B, C, D, E, F, G, DP

// Коды цифр

const byte digits[10] = {

B00111111,  // 0

B00000110,  // 1

B01011011,  // 2

B01001111,  // 3

B01100110,  // 4

B01101101,  // 5

B01111101,  // 6

B00000111,  // 7

B01111111,  // 8

B01101111   // 9

};

unsigned int counter = 0;

unsigned long lastUpdate = 0;

const int updateInterval = 1000;  // шаг счётчика (мс)

void setup() {

for (int i = 0; i < 8; i++) pinMode(segmentPins[i], OUTPUT);

for (int i = 0; i < 4; i++) pinMode(digitPins[i], OUTPUT);

}

void loop() {

// обновляем счётчик каждую секунду

if (millis() - lastUpdate > updateInterval) {

lastUpdate = millis();

counter++;

if (counter > 9999) counter = 0;

}

displayNumber(counter);

}

void displayNumber(unsigned int num) {

int d[4];

d[0] = num / 1000;

d[1] = (num / 100) % 10;

d[2] = (num / 10) % 10;

d[3] = num % 10;

for (int i = 0; i < 4; i++) {

showDigit(d[i]);

digitalWrite(digitPins[i], LOW);  // активируем текущую цифру

delay(2);

digitalWrite(digitPins[i], HIGH); // выключаем цифру

}

}

void showDigit(int n) {

byte pattern = digits[n];

for (int i = 0; i < 8; i++) {

bool state = pattern & (1 << i);

digitalWrite(segmentPins[i], state ? HIGH : LOW);

}

}

Демонстрация рабочей версии стенда

Выводы по работе

В ходе выполнения практической работы была реализована программа для Arduino Uno, обеспечивающая отображение обновляемого счетчика для семисегментных индикаторов в реальном времени.