Ответы на контрольные вопросы

- Для калибровки сканера Calibry 3D необходимо подготовить калибровочную подставку и установить на нее калибровочный стенд. Подставка располагается на расстоянии примерно 50 см от сканера.
Процесс выполняется в специальной программе: на экране появляются окружности — оранжевая и две черные. Необходимо совместить контуры черных окружностей с оранжевыми, следуя указаниям программы, и повторить это действие около 6–7 раз. После завершения программа подтверждает успешную калибровку.

- В процессе регистрации сырые данные обрабатываются несколькими алгоритмами, которые ориентируют геометрические кадры друг относительно друга. В результате полное облако точек оказывается наиболее приближенным к реальной поверхности сканируемого объекта. Так же на этом этапе можно выполнить процедуру предварительной чистки.

- В процессе финализации данные сканирования превращаются в полигональную модель.

- Для этого нужно перемещать сканер вперед-назад вправо-влево для настройки расстояния и угла поворота.

- Рекомендуется использовать объекты среднего и большого размера, это примерено от 40 сантиметров до 8 метров. Так же поверхность объекта не должна быть черной или сильно отражающей свет. Маленькие отверстия и детали не будут сканироваться совсем. Для лучшего захвата поверхности объекта лучше использовать дополнительные маркеры.

- Calibry 3D поддерживает несколько режимов:

  - С трекингом по геометрии

  - С трекингом по маркерам

  - С трекингом по текстуре

- Множественная постобработка выполняется, если объект был отсканирован в нескольких сессиях (частями) или из разных положений. Она нужна для того, чтобы объединить все части в одну модель, выровнять их и устранить несовпадения.

- Перед настройкой необходимо учитывать внешнее освещение и характеристики объекта:

  - Если освещение тусклое или отсутствует (плохое освещение, сканирование в помещении без света) — устанавливается максимальная яркость вспышки.

  - Если освещение слишком яркое (прямые солнечные лучи или мощные дополнительные источники света) — устанавливается минимальная яркость вспышки.

  - При обычном дневном или офисном освещении рекомендуется использовать средний уровень яркости вспышки.

  - Если объект слишком светлый — яркость вспышки и мощность проектора уменьшаются.

  - Если объект темный — их увеличивают, чтобы улучшить видимость поверхности.

- Для удобства сканируемая поверхность в зависимости от расстояния подкрашивается определенный цветом:

  - Зеленая зона — оптимальное расстояние (примерно 35–55 см).

  - Жёлтый, оранжевый или красный цвета — сканер расположен слишком близко к объекту.

  - Голубой, синий или фиолетовый цвета — сканер находится слишком далеко от объекта.

- Для надежного совмещения фрагментов необходимо не менее трёх общих точек между частями модели. Чем больше перекрывающихся областей, тем точнее будет итоговое совмещение.

Результат работы