Ответы на контрольные вопросы

1. Процесс калибровки сканера Simscan включает использование калибровочной плиты. В программе выбирается функция «Быстрая калибровка», затем необходимо совместить движущиеся круги со статичными, наклоняя сканер под различными углами, после чего совместить трапеции, перемещая сканер параллельно плите. После выполнения всех этапов отображается сообщение об успешной калибровке.

2. В программе ScanViewer существуют следующие виды совмещения: совмещение наилучшим образом, совместить с началом координат, совмещение по примитивам, совмещение N-точек, совмещение PLP и совмещение RPS.

3. Инструменты выбора данных: треугольник, лассо, линия, кисть. Также доступны режимы выбора: насквозь и с одной стороны.

4. Лазерное сканирование — это способ получения точной формы и размеров объекта путем направления лазера на поверхность и анализа отклонения отражённого луча. На основе триангуляции формируется облако точек, которое описывает поверхность объекта.

5. Подготовка объекта включает нанесение маркеров на поверхность. При необходимости объект покрывается матирующим спреем (например, стеклянные поверхности).

6. Перед началом сканирования объекта проводится калибровка сканера, подготовка сканируемого объекта и настройка параметров сканирования.

7. Функции работы с сеткой: заполнить отверстие, упрощение, улучшение сетки, исключение, убрать сетки, убрать детали, убрать шипы, заострение, шлифовать, (быстрый выбор, выбранная информация).

8. В разделе сохранения доступен пункты: файл сетки, файл меток, файл облака точек, файл проекта.

9. Сканер Simscan состоит из камер, лазерного передатчика, функциональных кнопок, полосы индикации, интерфейса питания USB и интерфейса USB типа B.

10. Порядок подключения: подключить USB-кабель типа A к порту USB 3.0 компьютера, затем подключить интерфейсы питания и тип B к сканеру, далее подключить адаптер питания к кабелю и подключить питание к розетке.

Результаты работы