# Ответы на контрольные вопросы

1.

Внутренние затраты на брак — возникают при обнаружении дефектов на производстве:

- отходы, бракованная продукция;

- переработка брака;

- незапланированная отсортировка;

- исследование проблемы;

- повторные проверки;

- дополнительные затраты времени из-за необходимости непредусмотренного контроля.

Внешние затраты на брак — связаны с выявлением дефектов у потребителя:

- расходы на замену бракованного товара;

- обслуживание и ремонт бракованного товара;

- расходы, вытекающие из факта предоставления гарантии;

- стоимость гарантии на товар.

2.

Инструменты статистического контроля качества:

- гистограмма — графическое представление табличных данных о дефектах;

- карта регулирования качества — графическая интерпретация случайных

- событий в системе координат;

- диаграмма парето — выявляет основные причины дефектов (принцип 80/20);

- диаграмма Исикавы – это графический способ анализа и формирования причинно-следственных связей;

- диаграмма корреляций — это графическое представление отношения между факторами для установления взаимосвязь их величин;

- карта дефектов (C-карта) — учет и контроль дефектов во времени;

- мозговой штурм.

3.

К основным требованиям относятся:

- Точность геометрической формы плоских базирующих поверхностей;

- Точность относительного поворота плоских базирующих поверхностей;

- Точность расстояния между двумя плоскостями;

- Точность диаметральных размеров и геометрической формы отверстий;

- Точность относительного углового положения осей отверстий относительно плоскостей;

- Точность расстояния от осей главных отверстий до базирующей плоскости;

- Шероховатость плоских базирующих поверхностей.

4. Координатно-измерительные машины используются, когда необходимо провести высокоточные измерения. И чем сложнее или многочисленнее измерения, тем выгоднее использовать КИМ вместо большого набора измерительных инструментов. Обычно КИМ используются для проверки и контроля качества. То есть они используются для проверки соответствия детали требованиям, установленным в конструкторской документации. Они также могут быть использованы для обратного проектирования существующих деталей путем проведения точных измерений их характеристик

5.

Перед калибровкой необходимо:

- установить калибровочную плиту на подставку;

- закрепить её магнитами;

- запустить режим калибровки в ПО;

- выбрать тип калибровочной плиты;

- настроить яркость проектора без пересветов.

6.

Параметры проекта:

- Наименование проекта;

- Номер проекта;

- Объект сканирования (сложность геометрии);

- Режим сканирования (Единый или несколько объектов);

- Траектория сканирования (быстрое или летальное сканирования);

- Рабочий каталог;

- Усиление экспозиции.

7.

Перед основным сканированием проводится тестовое сканирование, чтобы:

- оценить качество захвата геометрии;

- корректно настроить яркость и плоскость отсечения;

- исключить лишние зоны сканирования.

8.

При создании полигональной модели задаются параметры:

- Точное выравнивание сканов;

- Детализация Mesh модели;

- Сужение границ заливки отверстий;

- Сглаживание Mesh;

- Уменьшение кол-ва треугольников.

9.

В ПО доступны инструменты:

- полигональное лассо;

- прямоугольное лассо;

- удаление выбранных точек;

- отмена изменений;

- совмещение сканов по трём точкам.

10.

Функция тестового сканирования используется для:

- предварительной оценки качества захвата данных;

- проверки корректности настроек;

- оптимизации параметров перед основным сканированием.

# Результаты работы