МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «МИРЭА - Российский технологический университет» РТУ МИРЭА

Отчет по лабораторной работе №3

по дисциплине «Программирование электронных приборов и систем»

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ

09.03.02 «Информационные системы и технологии»

Выполнил студент 3 курса группы ЭФБО-09-23 Калинин Н.В.

Принял преподаватель: Клёсов Д.Н. и Коняшкин  Г. В.

Москва 2025 г.

Цель работы

Целью выполнения лабораторной работы является формирование практических навыков программного управления семисегментными индикаторами с использованием портов GPIO микроконтроллера STM32F100 (или STM32F407), включая освоение методов статической и динамической индикации, а также отображение одноразрядных и многоразрядных числовых значений.

Задачи работы

В процессе выполнения лабораторной работы были выполнены следующие конкретные задачи:

- Повторить и закрепить основные приёмы инициализации и конфигурирования портов ввода-вывода GPIO (материал лабораторной работы №1).

- Изучить устройство и функциональное назначение семисегментного индикатора, а также различия между вариантами с общим анодом и общим катодом.

- Освоить методы статической индикации и реализовать вывод одной цифры на отдельный разряд индикатора.

- Изучить принципы динамической (мультиплексной) индикации, включая алгоритмы переключения разрядов, выбор частоты обновления и обеспечение зрительной целостности числа.

- Выполнить подключение семисегментного индикатора к выводам микроконтроллера STM32F100 или STM32F407.

- Разработать программу отображения числовой информации на одном или нескольких разрядах.

- Реализовать отображение многоразрядного числа (например, текущего года) с использованием динамической индикации.

- Модифицировать программу для переключения режимов отображения (например, «год рождения ↔️ текущий год») по внешнему управляющему сигналу.

- Зафиксировать полученные результаты, ответить на контрольные вопросы и оформить отчёт в соответствии с требованиями.

Краткая теоретическая часть

Семисегментный индикатор представляет собой электронное цифровое устройство, состоящее из семи светодиодных сегментов (a–g), формирующих изображение цифр от 0 до 9. Дополнительно в конструкцию может входить сегмент dp (десятичная точка). Каждый сегмент управляется независимо, что позволяет формировать любую цифру путём включения соответствующей комбинации сегментов.

### Типы семисегментных индикаторов

Выделяют два варианта исполнения конструкции:

- С общим катодом — катоды всех светодиодов объединены и подключаются к земле (GND). Активный уровень — логическая «1»: подача высокого уровня на сегмент включает соответствующий светодиод.

- С общим анодом — аноды объединены и подключаются к Vcc. Активный уровень — логический «0»: сегмент включается при подаче низкого уровня.

На странице 2 документа приведена структурная схема одного разряда индикатора, демонстрирующая объединение сегментов и общий вывод.

### Статическая индикация

При статической индикации каждый разряд индикатора подключён к собственному набору линий GPIO.

Особенности метода:

- каждому сегменту соответствует отдельная линия GPIO;

- отображение цифры осуществляется подачей комбинации управляющих уровней на сегменты согласно таблице кодов;

- метод прост, не требует обновления изображения.

Недостаток — большое число задействованных выводов.

Например, для 4-разрядного индикатора потребуется 7×4 = 28 GPIO.

Динамическая (мультиплексная) индикация

Динамическая индикация позволяет значительно сократить число используемых GPIO.

Суть метода (стр. 3–4):

- линии сегментов (a–g) объединяются параллельно между всеми разрядами,

- общие катоды или аноды разрядов подключаются к отдельным GPIO,

- микроконтроллер поочерёдно активирует один разряд, подавая на сегменты соответствующий код цифры.

Алгоритм мультиплексирования:

- На сегменты подаётся код цифры для разряда 1.

- Активируется разряд 1 на 1–5 мс.

- Разряд отключается.

- Аналогичные действия выполняются для разряда 2, 3, 4…

При частоте обновления 50–200 Гц из-за инерционности зрения все цифры воспринимаются как горящие одновременно.

Преимущества:

- требуется всего 7 линий сегментов + 4 линии разрядов = 11 GPIO;

- удобное масштабирование.

Недостатки:

- необходимость циклического обновления кадров;

- возможное мерцание при низкой частоте.

Описание лабораторной установки

Схема подключения индикатора

1. Подключение сегментов (a–g, dp)

Сегменты индикатора подключаются к порту GPIOA, обычно следующим образом:

- PA0 → сегмент a

- PA1 → сегмент b

- PA2 → сегмент c

- PA3 → сегмент d

- PA4 → сегмент e

- PA5 → сегмент f

- PA6 → сегмент g

- PA7 → dp (при необходимости)

Через каждый сегмент обязательно подключены токоограничивающие резисторы 220–330 Ом.

2. Подключение разрядов

Каждый общий катод четырёх разрядов подключается к порту GPIOC:

- PC0 → катод разряда 1

- PC1 → катод разряда 2

- PC2 → катод разряда 3

- PC3 → катод разряда 4

Исходный код программы

Листинг 1 — Код переключения текущего года и года;

#include "stm32f4xx.h"

// задержка

void delay(volatile uint32_t t) {

while (t--) __NOP();

}

// коды сегментов (общий катод)

uint8_t digit_code[10] = {

0x3F, 0x06, 0x5B, 0x4F, 0x66,

0x6D, 0x7D, 0x07, 0x7F, 0x6F

};

// отображаемые числа

int year_current[4] = {2, 0, 2, 5};

int year_birth[4]   = {2, 0, 0, 6};

int main(void) {

// тактирование GPIOA, GPIOC, GPIOB

RCC->AHB1ENR |= RCC_AHB1ENR_GPIOAEN | RCC_AHB1ENR_GPIOCEN | RCC_AHB1ENR_GPIOBEN;

// PA0–PA7 = выходы (сегменты)

for (int i = 0; i <= 7; i++) {

GPIOA->MODER &= ~(0x3U << (i * 2U));

GPIOA->MODER |=  (0x1U << (i * 2U));   // output

GPIOA->OTYPER &= ~(1U << i);      // push-pull

}

// PC0–PC3 = выходы (разряды)

for (int i = 0; i < 4; i++) {

GPIOC->MODER &= ~(0x3U << (i * 2U));

GPIOC->MODER |=  (0x1U << (i * 2U));   // output

GPIOC->OTYPER &= ~(1U << i);

}

// PB0 = вход pull-up

GPIOB->MODER &= ~(3U << 0);      // input

GPIOB->PUPDR &= ~(3U << 0);

GPIOB->PUPDR |=  (1U << 0);      // pull-up

int* active = year_current;

while (1) {

// активный уровень = 0

if ((GPIOB->IDR & 1) == 0)

active = year_birth;

else

active = year_current;

// динамическая индикация

for (int pos = 0; pos < 4; pos++) {

GPIOC->BSRR = (0x000F << 16U); // PC0–PC3 = 1 (выключить)

GPIOA->ODR = digit_code[active[pos]];

GPIOC->BSRR = (1U << pos); // PCpos = 0 (включить)

delay(1500);

}

}

}

Листинг 2 — Код отображения точки

#include "stm32f4xx.h"

// задержка

void delay(volatile uint32_t t) {

while (t--) __NOP();

}

// коды сегментов (общий катод)

uint8_t digit_code[10] = {

0x3F, 0x06, 0x5B, 0x4F, 0x66,

0x6D, 0x7D, 0x07, 0x7F, 0x6F

};

// отображаемые числа

int year_current[4] = {2, 0, 2, 5};

int year_birth[4]   = {2, 0, 0, 4};

int main(void) {

// тактирование GPIOA, GPIOC, GPIOB

RCC->AHB1ENR |= RCC_AHB1ENR_GPIOAEN |

RCC_AHB1ENR_GPIOCEN |

RCC_AHB1ENR_GPIOBEN;

// PA0–PA7 = выходы (сегменты)

for (int i = 0; i <= 7; i++) {

GPIOA->MODER &= ~(3U << (i*2));

GPIOA->MODER |=  (1U << (i*2));   // output

GPIOA->OTYPER &= ~(1U << i);      // push-pull

}

// PC0–PC3 = выходы (разряды)

for (int i = 0; i < 4; i++) {

GPIOC->MODER &= ~(3U << (i*2));

GPIOC->MODER |=  (1U << (i*2));   // output

GPIOC->OTYPER &= ~(1U << i);

}

// PB0 = вход pull-up

GPIOB->MODER &= ~(3U << 0);      // input

GPIOB->PUPDR &= ~(3U << 0);

GPIOB->PUPDR |=  (1U << 0);      // pull-up

int* active = year_current;

while (1) {

// активный уровень = 0

if ((GPIOB->IDR & 1) == 0)

active = year_birth;

else

active = year_current;

// динамическая индикация

for (int pos = 0; pos < 4; pos++) {

for (int pos = 0; pos < 4; pos++) {

if (pos == 1)

GPIOA->ODR = digit_code[active[pos]] | (1 << 7);  // включить dp

else

GPIOA->ODR = digit_code[active[pos]] & ~(1 << 7); // выключить dp

GPIOC->BSRR = (0xF << 0);

GPIOC->BSRR = (1 << (pos + 16));

delay(1500);

}

GPIOC->BSRR = (0xF << 0);        // PC0–PC3 = 1 (выключить)

GPIOC->BSRR = (1 << (pos + 16)); // PCpos = 0 (включить)

delay(1500);

}

}

}

Листинг 3 — Код счётчика секунд

#include "stm32f4xx.h"

// задержка

void delay_ms(volatile uint32_t ms) {

while (ms--) {

for (volatile uint32_t i = 0; i < 1680; i++); // ~1 ms at 168 MHz

}

}

// коды сегментов (общий катод)

uint8_t digit_code[10] = {

0x3F, 0x06, 0x5B, 0x4F, 0x66,

0x6D, 0x7D, 0x07, 0x7F, 0x6F

};

int digits[4] = {0,0,0,0};

void increment() {

digits[3]++;

if (digits[3] == 10) { digits[3]=0; digits[2]++; }

if (digits[2] == 10) { digits[2]=0; digits[1]++; }

if (digits[1] == 10) { digits[1]=0; digits[0]++; }

if (digits[0] == 10) { digits[0]=0; }

}

int main(void) {

// тактирование GPIOA, GPIOC

RCC->AHB1ENR |= RCC_AHB1ENR_GPIOAEN | RCC_AHB1ENR_GPIOCEN;

// PA0–PA7 = выходы (сегменты)

for (int i = 0; i <= 7; i++) {

GPIOA->MODER &= ~(0x3U << (i * 2U));

GPIOA->MODER |=  (0x1U << (i * 2U));   // output

}

// PC0–PC3 = выходы (разряды)

for (int i = 0; i < 4; i++) {

GPIOC->MODER &= ~(0x3U << (i * 2U));

GPIOC->MODER |=  (0x1U << (i * 2U));   // output

}

uint32_t ms = 0;

while (1) {

for (int pos = 0; pos < 4; pos++) {

GPIOC->BSRR = (0x000F << 16U); // PC0–PC3 = 1 (выключить)

GPIOA->ODR = digit_code[digits[pos]];

GPIOC->BSRR = (1U << pos); // PCpos = 0 (включить)

delay_ms(2);

ms += 2;

if (ms >= 1000) {

increment();

ms = 0;

}

}

}

}

Фотоотчёт работоспособности

Код переключения текущего года и года

Код отображения точки

Код счётчика секунд

Контрольные вопросы

1. Чем отличается семисегментный индикатор с общим анодом от индикатора с общим катодом?

Индикатор с общим анодом имеет общий вывод, соединённый с положительным потенциалом питания (Vcc), и сегменты включаются подачей логического нуля на соответствующую линию.

Индикатор с общим катодом имеет общий вывод, соединённый с землёй (GND), и сегменты включаются подачей логической единицы.

2. В чём заключается принцип статической индикации и в каких случаях она применяется?

Статическая индикация — это способ управления, при котором каждый разряд индикатора подключён к отдельному набору сегментных линий GPIO, и сигнал на каждом сегменте удерживается постоянно.

Используется при работе с одноразрядными индикаторами или когда не требуется экономить количество GPIO.

Преимущество — простота. Недостаток — большое количество выводов.

3. Как работает динамическая (мультиплексная) индикация, и почему она экономит линии ввода-вывода?

При динамической индикации все сегменты a–g объединяются параллельно для всех разрядов, а выбор разряда выполняется через отдельные GPIO, управляющие катодами/анодами.

Микроконтроллер поочерёдно включает каждый разряд на очень короткое время (1–5 мс), подавая соответствующий код цифры.

Экономия GPIO достигается за счёт того, что линии сегментов используются общими, и для 4-разрядного индикатора требуется всего 7+4 = 11 линий вместо 28 при статике.

4. Почему при динамической индикации необходимо гасить все разряды перед включением нового?

Если не гасить разряды, возможно «наложение» сегментов: часть сегментов может кратковременно отображать неверное сочетание, что приводит к видимым артефактам.

Отключение всех разрядов перед включением одного обеспечивает чистое переключение, исключающее искажения.

Это описано в разделе с примером программы (стр. 11) — перед включением одного разряда выполняется запись GPIOC->BSRR = 0x000F для гашения всех катодов.

5. Как частота обновления влияет на восприятие изображения человеком? При какой минимальной частоте мерцание перестаёт быть заметным?

Человек перестаёт замечать мерцание при частоте ≈50–60 Гц и выше.

Для устойчивой динамической индикации рекомендуется диапазон 50–200 Гц.

Это связано с инерционностью зрения: если каждый разряд обновляется быстро, изображение воспринимается как непрерывное.

6. Каким образом можно реализовать отображение десятичной точки (сегмента DP) в динамическом режиме?

Сегмент dp подключается как обычный сегмент (например, к PA7).

При динамической индикации управление точкой осуществляется внутри каждого цикла, вместе с остальными сегментами:

- если точка должна светиться в определённом разряде — соответствующий бит dp включается при выводе кода цифры;

- в остальных разрядах dp остаётся выключенным.

- Принцип полностью аналогичен управлению остальными сегментами (стр. 3 и таблица сегментов).

7. Какие особенности конфигурации GPIO необходимо учитывать при работе с семисегментным индикатором по сравнению с управлением отдельными светодиодами?

- Необходимо учитывать тип индикатора: активный уровень может быть логическим 0 или 1.

- Линии сегментов должны быть настроены на выход push-pull.

- Для динамической индикации требуется быстрое переключение катодов/анодов, поэтому важна правильная настройка MODER/CRL.

- Необходимо исключать конфликт состояний: перед подачей нового кода нужно сбрасывать предыдущие значения (гашение разрядов).

- Нужно учитывать наличие восьмого сегмента dp.

8. В чём принципиальное отличие программного кода ЛР №2 от ЛР №1?

- В ЛР №1 управлению подвергались единичные светодиоды, а в ЛР №2 — целый набор сегментов.

- Используется таблица кодов сегментов, позволяющая выводить цифры по готовым шаблонам.

- Появляется обработка многоразрядного числа через массив.

- Вводится алгоритм динамической индикации, включающий циклический перебор разрядов.

- Требуется более сложная логика управления GPIO (BSRR/BRR, маски сегментов).

- Эти отличия подробно рассматриваются на стр. 11–12 (анализ нововведений).

Выводы по работе

В ходе выполнения лабораторной работы были приобретены следующие знания и навыки:

1. Новые теоретические знания

- Изучена структура семисегментного индикатора, особенности сегментов и дополнительные элементы (dp).

- Рассмотрены типы индикаторов: общий катод и общий анод, их различия в логике управления.

- Освоены принципы статической и динамической (мультиплексной) индикации.

2. Практические навыки

- Получены навыки конфигурирования портов GPIO микроконтроллера для работы с несколькими выходными линиями одновременно.

- Реализована статическая индикация одной цифры.

- Освоен алгоритм динамической индикации, включая:

  - последовательную активацию разрядов,

  - гашение предыдущего разряда,

  - формирование кодов сегментов,

  - выбор частоты обновления для отсутствия мерцания.

3. Отличия статической и динамической индикации

- Статическая индикация проста, но требует большого числа GPIO и плохо масштабируется.

- Динамическая индикация позволяет экономить выводы, используя общий набор сегментов, но требует периодического обновления и более сложной логики.

- Динамический метод — основной для многозначных индикаторов.

4. Освоенные приёмы программирования GPIO

- Настройка портов в режим output push-pull.

- Использование регистров ODR, BSRR, BRR, MODER / CRL.

- Формирование выходных комбинаций для сегментов по таблице кодов.

- Управление разрядами через активный уровень и маски битов.

- Работа с массивами для хранения нескольких цифр числа.